密级：公开（演示用）

文件编号：DEMO-TMU-RWS-001

（演示模板，非部门正式模板。进内网后替换为部门正式模板。）

演示卫星遥测采集单元（TMU）应用软件

软件研制任务书

版本：V1.0

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

演示卫星总体室

2026-10-20

目　录

（目录：打开文档时选择“是”更新域，或右键此处选择“更新域”）

本文件是为演示需求分析智能体编写的虚构任务书，不对应任何真实型号。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | DEMO-TMU-RWS-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-10-20 |
| 下达单位 | 演示卫星总体室 |
| 承研单位 | 演示软件部门 |

# 范围

本任务书规定了演示卫星遥测采集单元（以下简称 TMU）应用软件（以下简称 TMU 软件）的功能、性能、接口及其他要求，作为 TMU 软件研制和验收的依据。

# 引用文件

• 《TMU 与数管计算机接口控制文件》，DEMO-ICD-TMU-CTU，V1.0

• GJB 8114 C/C++ 语言编程安全子集

• GJB 438B 军用软件开发文档通用要求

# 单机概述

TMU 安装在卫星服务舱，负责采集服务舱各设备的模拟量、温度量和状态量，经 RS-422 串口与数管计算机（以下简称 CTU）通信，接收 CTU 的遥测请求和遥控指令。

TMU 硬件主要组成：

• 处理器：BM3803，主频 80 MHz

• 程序存储器：PROM 128 KB，存放引导程序；EEPROM 512 KB，存放应用程序和参数

• 数据存储器：SRAM 2 MB，带 EDAC

• 采集电路：32 路模拟量（12 位 AD），16 路温度量（热敏电阻），8 路双电平状态量

• 通信接口：1 路 RS-422 异步串口，与 CTU 相连

• 硬件看门狗：1 个

# 功能要求

## 初始化

TMU 软件上电后应尽快完成初始化，包括硬件初始化、RAM 自检和参数加载。自检结果应通过遥测下传。

## 数据采集

在正常模式下，TMU 软件应每 100 ms 采集一次全部模拟量和状态量，每 1 s 采集一次全部温度量。

## 遥测

TMU 软件收到 CTU 的遥测请求后，应在 10 ms 内返回遥测帧。遥测帧格式如下：

| 字段 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 同步字 | 2 | 0xEB90 |
| 长度 | 2 | 数据区字节数 |
| 数据区 | 64 | 全部模拟量、温度量、状态量，指令计数，错误计数，时间码 |
| 校验和 | 2 | 累加和 |

其中模拟量和温度量每路占 2 字节，状态量 8 路共占 1 字节，指令计数和错误计数各占 1 字节，时间码占 4 字节。

## 遥控指令处理

TMU 软件应接收并执行 CTU 发送的遥控指令。遥控指令包括：

• 软件复位

• 切换到正常模式

• 切换到节能模式

• 修改采集参数（写入 EEPROM）

遥控指令格式和指令码见接口控制文件。每条指令执行后，指令计数加 1。对非法指令应进行适当处理。

## 工作模式

TMU 软件有正常模式和节能模式两种工作模式。收到“切换到节能模式”指令后进入节能模式，节能模式下模拟量和状态量的采集周期为 500 ms，温度量采集周期不变。

## 时间管理

TMU 软件应接收 CTU 每秒广播的校时信息，更新本地时间，并在遥测帧中下传时间码。

## 故障处理

RS-422 通信中断时，TMU 软件应能自主恢复通信。

## 在轨维护

TMU 软件应具备在轨维护能力。

# 性能要求

• 遥测响应时间：收到遥测请求后不大于 20 ms 返回遥测帧。

• CPU 负荷不宜过高。

• 程序存储器和数据存储器余量均不小于 20%。

# 接口要求

RS-422 串口：波特率 115200 bps，1 位起始位，8 位数据位，奇校验，1 位停止位。TMU 为从设备，只在收到 CTU 请求后发送数据。

# 可靠性与安全性要求

• 采集参数在 EEPROM 中三份冗余存储，读取时三取二表决。

• 软件关键等级：重要。

# 设计约束

• 使用 C 语言编写，遵循 GJB 8114。

• 禁止使用动态内存分配。

# 交付要求

按 GJB 438B 交付软件需求规格说明、软件设计说明、软件测试说明、软件测试报告、源代码及可执行程序。