密级：公开（演示用）

文件编号：DEMO-PCU-RWS-002

（演示模板，非部门正式模板。进内网后替换为部门正式模板。）

演示卫星电源控制单元（PCU）应用软件

软件研制任务书

版本：V1.0

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

演示卫星总体室

2026-10-22

目　录

（目录：打开文档时选择“是”更新域，或右键此处选择“更新域”）

本文件是为演示需求分析智能体编写的虚构任务书，不对应任何真实型号。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | DEMO-PCU-RWS-002 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 下达单位 | 演示卫星总体室 |
| 承研单位 | 演示软件部门 |

# 范围

本任务书规定了演示卫星电源控制单元（以下简称 PCU）应用软件（以下简称 PCU 软件）的功能、性能、接口及其他要求，作为 PCU 软件研制和验收的依据。

# 引用文件

• 《PCU 与星务计算机 1553B 接口控制文件》，DEMO-ICD-PCU-OBC，V1.0

• 《蓄电池充电控制曲线》，DEMO-BAT-CHG，V1.0

• MIL-STD-1553B 飞机内部时分制指令/响应式多路传输数据总线

• GJB 8114 C/C++ 语言编程安全子集

• GJB 438B 军用软件开发文档通用要求

# 单机概述

PCU 安装在卫星电源舱，负责采集电源分系统的电压、电流和温度，控制蓄电池充电，并按指令对各负载加断电。PCU 通过 1553B 总线与星务计算机（以下简称 OBC）通信，OBC 为总线控制器（BC），PCU 为远程终端（RT）。

PCU 硬件主要组成：

• 处理器：BM3823，主频 100 MHz

• 程序存储器：PROM 64 KB，存放引导程序；EEPROM 256 KB，存放应用程序

• 数据存储器：SRAM 1 MB，带 EDAC

• 数据存储区：MRAM 512 KB，存放运行参数和遥测数据

• 1553B 接口：1 片双冗余 1553B 协议芯片

• 采集电路：16 路模拟量（12 位 AD），8 路温度量（热敏电阻）

• 指令输出：24 路 OC 指令，驱动负载加断电继电器和充电档位继电器

• 硬件看门狗：1 个

# 功能要求

## 初始化

PCU 软件上电后应完成硬件初始化、RAM 自检、运行参数加载和 1553B 协议芯片初始化，初始化完成后进入正常模式。RT 地址从单机地址插头读取。

## 数据采集

PCU 软件应每 200 ms 采集一次全部模拟量，每 1 s 采集一次全部温度量。

## 1553B 通信

### 遥测

BC 每 500 ms 通过子地址 1 以一条 RT→BC 消息读取 PCU 遥测数据。遥测数据共 40 个数据字，内容见接口控制文件。

### 遥控

BC 通过子地址 2 向 PCU 发送间接指令，每条消息含 1 个数据字（指令码）。PCU 软件收到指令后应立即执行，指令执行结果在遥测中反映。

### 时间同步

BC 每秒以广播方式发送“带数据字的同步”方式码，PCU 软件用该数据字更新本地时间。本地时间为 32 位秒计数，在遥测中下传。

### 方式码

PCU 软件应支持 MIL-STD-1553B 规定的全部方式码。

### 广播

PCU 软件收到广播消息后，应回送状态字确认收到。

### 总线冗余

当前总线连续 3 次通信失败时，PCU 软件应切换到另一条总线工作。

## 加断电指令

PCU 软件按指令码输出 OC 指令，驱动对应继电器，脉冲宽度为 80 ms。可加断电的负载包括：载荷 1、载荷 2、加热器组 1～4、星务计算机（主份、备份）。

## 蓄电池管理

### 充电控制

PCU 软件应按《蓄电池充电控制曲线》控制充电，通过 4 路 OC 指令切换充电档位。

### 过放保护

蓄电池组电压低于过放门限时，PCU 软件应自主切除非关键负载。过放门限可在轨修改。

## 数据存储

PCU 软件应每 1 s 将一帧遥测数据（40 个数据字）存入 MRAM，循环存储最近 24 小时的数据，地面需要时下传。

## 自检

PCU 软件收到“启动自测试”方式码后执行自检，自检结果通过“发送 BIT 字”方式码返回。

# 性能要求

• 初始化时间：上电后不大于 500 ms。

• 采集周期偏差：不大于规定周期的 ±5%。

• 遥测数据刷新周期：不大于 100 ms。

• OC 指令脉冲宽度：160 ms ± 10%。

• CPU 负荷：最大负载工况（采集、1553B 通信和数据存储同时进行）下不大于 60%。

• 程序存储器和数据存储器余量均不小于 20%。

# 接口要求

## 1553B 总线

总线为双冗余（A、B），PCU 为 RT，RT 地址为 12。PCU 软件应在收到 BC 命令后 12 μs 内回送状态字。数据字按 MIL-STD-1553B 规定的位序传输。

## OC 指令

24 路 OC 指令，每路驱动一个继电器线圈。

# 可靠性与安全性要求

• 运行参数（过放门限、充电档位等）在 MRAM 中三份存储，读取时三取二表决；三份互不相同时使用 EEPROM 中固化的默认参数。

• 硬件看门狗溢出时间 1.6 s，软件喂狗周期不大于 500 ms；看门狗复位后软件重新初始化并进入正常模式。

• SRAM 单错由硬件自动纠正，软件每 10 s 读取一次单错计数并在遥测中下传；检测到双错时软件执行复位。

• 软件安全关键等级：A 级。

# 设计约束

• 使用 C 语言编写，遵循 GJB 8114。

• 禁止使用动态内存分配和递归。

# 交付要求

按 GJB 438B 交付软件需求规格说明、软件设计说明、软件测试说明、软件测试报告、源代码及可执行程序。