密级：公开（演示用）

文件编号：【待补充】

（演示模板，非部门正式模板。进内网后替换为部门正式模板。）

遥测采集单元（TMU）应用软件

遥测采集单元（TMU）应用软件需求规格说明

版本：V0.1

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

演示软件部门

2026-10-24

目　录

（目录：打开文档时选择“是”更新域，或右键此处选择“更新域”）

# 范围

## 标识

本文档规定演示卫星遥测采集单元（TMU）应用软件的需求，标识信息见表 1-1。

表 1-1 软件标识

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 演示卫星遥测采集单元（TMU）应用软件 |
| 软件简称 | TMU 软件 |
| 需求标识前缀 | TMUS |
| 配置项标识 | TMU-APP |
| 软件版本 | V0.1（初稿） |
| 所属单机 | 遥测采集单元 TMU，安装于演示卫星服务舱 |
| 所属型号 | 演示卫星（型号代号【待补充】） |
| 研制方 | 演示软件部门 |
| 使用方 | 演示卫星总体室 |
| 软件关键等级 | 重要（来源：DEMO-TMU-RWS-001 第 7 章） |
| 目标处理器 | BM3803，主频 80 MHz |
| 密级 | 公开（演示用） |

## 系统概述

TMU 安装于演示卫星服务舱，采集服务舱各设备的模拟量、温度量和状态量，经 1 路 RS-422 异步串口与数管计算机（CTU）通信，接收 CTU 的遥测请求和遥控指令，下传遥测帧并接受工作模式切换与参数修改指令。

TMU 软件的用途是：完成 32 路模拟量、16 路温度量、8 路双电平状态量的采集与工程值转换，按 CTU 请求组帧下传遥测数据，执行 CTU 下发的遥控指令，维护本地时间，并在通信中断时自主恢复通信。

TMU 硬件组成：处理器 BM3803（主频 80 MHz）；PROM 128 KB（存放引导程序）；EEPROM 512 KB（存放应用程序和参数）；SRAM 2 MB（带 EDAC）；采集电路（32 路模拟量，12 位 AD；16 路温度量，热敏电阻；8 路双电平状态量）；RS-422 异步串口 1 路；硬件看门狗 1 个。

与本软件相关的外部实体只有 CTU。软件与 CTU 之间的全部信息交换通过 RS-422 串口完成，接口控制文件为 DEMO-ICD-TMU-CTU，本次分析时该文件未提供（见 Q-001）。

## 文档概述

本文档是 TMU 软件研制的需求基线文件，作为软件设计、测试和验收的依据，内容包括：软件标识与系统概述（第 1 章）、引用文档（第 2 章）、软件需求（第 3 章）、合格性规定（第 4 章）、需求可追踪性（第 5 章）、注释（第 6 章）以及待确认问题清单（第 7 章）。

本文档依据 GJB 438B 的软件需求规格说明结构编写，章节编号按部门正式模板执行；本稿使用演示模板，进内网后须替换为部门正式模板。

本文档为初稿，标注“【待确认】”的内容尚未从上级材料取得依据，对应问题编号见第 7 章，不得在评审前自行取值。

本文档密级为公开（演示用），不含真实型号信息。

# 引用文档

表 2-1 引用文档

| 编号 | 名称 | 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-TMU-RWS-001 | 演示卫星遥测采集单元（TMU）软件研制任务书 | V1.0 | 2026-10-20 | 需求来源，已提供 |
| DEMO-ICD-TMU-CTU | TMU 与数管计算机接口控制文件 | V1.0 | 【待确认】 | 未提供，见 Q-001 |
| GJB 438B | 军用软件开发文档通用要求 | 【待确认】 | 【待确认】 | 任务书引用，未提供 |
| GJB 8114 | C/C++ 语言编程安全子集 | 【待确认】 | 【待确认】 | 任务书引用，未提供 |

# 需求

本章需求条目采用“TMUS-类别-序号”标识，类别与 3.1 ～ 3.12 各节的对应关系为：MOD（3.1）、FUN/PER（3.2）、EIF（3.3）、IIF（3.4）、DAT（3.5）、ADP（3.6）、SAF（3.7）、SEC（3.8）、ENV（3.9）、RES（3.10）、QUA（3.11）、CON（3.12）。

本章共 67 条需求，其中安全关键 12 条、关键 41 条、一般 14 条，关键程度汇总见 3.18 节。

## 要求的状态和方式

软件有正常模式和节能模式两种工作模式，另有一个初始化阶段。上电、复位与初始化阶段的行为由 TMUS-MOD-001 规定。

表 3-1 工作模式

| 模式 | 进入条件 | 退出条件 | 模式下运行的功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化（阶段） | 上电或复位 | 初始化流程结束 | 硬件初始化、数据存储器自检、采集参数加载与表决、自检结果下传 |
| 正常 | 初始化结束进入（默认模式见 Q-011）；或收到“切换到正常模式”指令 | 收到“切换到节能模式”指令；或软件复位、看门狗复位 | 全部功能；模拟量与状态量采集周期 100 ms，温度量采集周期 1 s |
| 节能 | 收到“切换到节能模式”指令 | 收到“切换到正常模式”指令；或软件复位、看门狗复位 | 遥测应答、遥控处理、时间维护、通信故障处理；模拟量与状态量采集周期 500 ms，温度量采集周期 1 s |

（TMUS-MOD-001）软件在上电或复位后应执行初始化流程，初始化完成后进入【待确认】工作模式。

（TMUS-MOD-002）软件收到“切换到节能模式”遥控指令后应进入节能模式。

（TMUS-MOD-003）软件在节能模式下收到“切换到正常模式”遥控指令后应返回正常模式。

（TMUS-MOD-004）软件在节能模式下应保持遥测应答、遥控处理、时间维护和通信故障处理功能运行，仅按 TMUS-PER-004 降低模拟量与状态量的采集频率。

（TMUS-MOD-005）软件收到当前工作模式不允许的遥控指令时应不执行该指令，并按 TMUS-FUN-020 处理。

表 3-2 状态转换

| 当前状态 | 触发事件 | 下一状态 | 需求标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上电或复位 | 自动 | 初始化 | TMUS-MOD-001 |
| 初始化 | 初始化流程结束 | 【待确认】 | TMUS-MOD-001 |
| 正常 | 收到“切换到节能模式”指令 | 节能 | TMUS-MOD-002 |
| 节能 | 收到“切换到正常模式”指令 | 正常 | TMUS-MOD-003 |
| 任意 | 收到“软件复位”指令 | 初始化 | TMUS-FUN-016 |
| 任意 | 看门狗溢出复位 | 初始化 | TMUS-QUA-002 |

模式状态是否作为遥测参数下传，任务书未规定，见 Q-012；默认模式的确定见 Q-011。

## CSCI 能力需求

### 初始化与自检

• 输入：上电或复位信号、EEPROM 中的三份采集参数。

• 处理：硬件初始化、数据存储器读写校验、采集参数三取二表决。

• 输出：可用的采集参数、自检结果标志。

• 时间：初始化完成时间按 Q-005 待确认。

• 异常处理：自检失败时置标志并继续运行，见 TMUS-FUN-005。

（TMUS-FUN-001）软件在初始化阶段应完成 RS-422 串口、定时器、采集电路和硬件看门狗的初始化。

（TMUS-FUN-002）软件在初始化阶段应对数据存储器 SRAM 的全部 2 MB 空间执行读写校验，并给出自检结果。

（TMUS-FUN-003）软件在初始化阶段应从 EEPROM 读取三份采集参数并按三取二表决，取表决结果作为本次运行的采集参数。

（TMUS-FUN-004）软件应把初始化自检结果（数据存储器自检结果、采集参数表决结果）作为遥测参数组帧下传。

（TMUS-FUN-005）软件在数据存储器自检失败或采集参数三份均无效时应置自检失败标志并继续运行，该标志通过遥测下传。

来源：RWS-4.1-1、RWS-4.1-2、RWS-7-1。自检失败处理与初始化内容细化为派生需求，理由见 5.1 节。

### 数据采集

• 输入：采集电路的 AD 转换结果、双电平状态输入、热敏电阻测温通道。

• 处理：按模式规定的周期启动采集，转换为 2 字节表示，拼装状态量字节，检测采集异常。

• 输出：模拟量 32 路各 2 字节、温度量 16 路各 2 字节、状态量 1 字节，供遥测组帧使用。

• 时间与精度：周期见 TMUS-PER-002 ～ TMUS-PER-004；精度见 TMUS-PER-005。

• 异常处理：AD 超时或超量程时置通道故障标志、错误计数加 1，见 TMUS-FUN-010。

（TMUS-FUN-006）软件应按 TMUS-PER-002 或 TMUS-PER-004 规定的周期采集全部 32 路模拟量，每路采集值为 12 位 AD 转换结果。

（TMUS-FUN-007）软件应按 TMUS-PER-002 或 TMUS-PER-004 规定的周期采集全部 8 路双电平状态量，并将 8 路状态拼装为 1 字节。

（TMUS-FUN-008）软件应按 TMUS-PER-003 规定的周期采集全部 16 路温度量。

（TMUS-FUN-009）软件应按【待确认】规定的量化与转换关系，把模拟量和温度量的原始采集值转换为遥测帧中的 2 字节表示。

（TMUS-FUN-010）软件在 AD 转换超时或采集值超出量程时应置该通道故障标志、错误计数加 1，并通过遥测下传该故障标志。

（TMUS-PER-002）软件在正常模式下应以 100 ms 的周期采集全部模拟量和状态量，允许偏差按【待确认】。

（TMUS-PER-003）软件应以 1 s 的周期采集全部温度量。

（TMUS-PER-004）软件在节能模式下应以 500 ms 的周期采集全部模拟量和状态量。

（TMUS-PER-005）软件转换后模拟量和温度量相对被测物理量的测量误差应不大于【待确认】。

来源：RWS-4.2-1、RWS-4.5-3、RWS-3-4。量化方式见 Q-015、Q-016，精度见 Q-017，周期允许抖动见 Q-005。

### 遥测

• 输入：CTU 的遥测请求帧、采集结果、指令计数、错误计数、时间码。

• 处理：识别请求、按帧格式组帧、计算校验和、发送。

• 输出：一帧遥测帧，帧长 70 字节（同步字 2 字节、长度 2 字节、数据区 64 字节、校验和 2 字节）。

• 时间：响应时间见 TMUS-PER-001；数据区内容是否发送最新缓存值见 Q-032。

• 异常处理：帧长度或校验异常按 TMUS-FUN-019、TMUS-FUN-020 处理。

（TMUS-FUN-011）软件应在收到 CTU 遥测请求后按 TMUS-PER-001 规定的时限发送一帧遥测帧。

（TMUS-FUN-012）软件应按“同步字 2 字节（0xEB90）、长度 2 字节（数据区字节数）、数据区 64 字节、校验和 2 字节”的顺序组帧。

（TMUS-FUN-013）软件应计算遥测帧的 16 位累加和并填入校验和字段，计算范围与溢出处理按【待确认】。

（TMUS-FUN-014）软件应统计【待确认】类错误的发生次数并累加到错误计数，错误计数以 1 字节表示。

（TMUS-PER-001）软件应在收到遥测请求帧的最后一个字节后 10 ms 内发出完整的遥测帧（含帧传输时间）。

来源：RWS-4.3-1、RWS-4.3-2、RWS-4.3-3。数据区容量矛盾见 Q-002，响应时间矛盾见 Q-003，可行性核算见 Q-004，校验范围见 Q-007，错误计数定义见 Q-009。

说明：TMUS-PER-001 取任务书 4.3 节的 10 ms。第 5 章的 20 ms 与之矛盾，按较严值编写，待 Q-003 澄清后修订；按 115200 bps 核算，数据区取 64 字节时帧传输时间 6.68 ms、处理余量约 3.3 ms，若数据区按 Q-002 修正为 103 字节，则传输时间 10.41 ms，本指标不可实现（Q-004）。

### 遥控指令处理

• 输入：CTU 下发的遥控指令帧。

• 处理：帧校验、指令码识别、模式与参数范围检查、执行，维护指令计数与错误计数。

• 输出：执行结果（通过指令计数、错误计数间接反映）；“修改采集参数”指令还产生 EEPROM 写入。

• 异常处理：非法指令丢弃、不执行、错误计数加 1。

（TMUS-FUN-015）软件应接收 CTU 发送的遥控指令，按指令码识别并执行对应功能。

（TMUS-FUN-016）软件收到“软件复位”遥控指令后应执行软件复位，回到初始化流程的入口。

（TMUS-FUN-017）软件收到“修改采集参数”遥控指令后应校验参数范围，将参数写入 EEPROM 三份存储区，并按 TMUS-ADP-002 生效。

（TMUS-FUN-018）软件应在每条遥控指令执行完成后将指令计数加 1，计数以 1 字节无符号数模 256 回绕。

（TMUS-FUN-019）软件应把满足下列任一条件的遥控指令判为非法指令：指令码不在指令码表中、帧校验错误、指令长度与指令码表不符、当前工作模式不允许。

（TMUS-FUN-020）软件对非法指令应丢弃、不执行，错误计数加 1，指令计数不增加。

来源：RWS-4.4-1 ～ RWS-4.4-4。指令码表与帧格式见 Q-001，非法指令判据见 Q-010，复位范围见 Q-024，参数写入流程见 Q-023。

### 工作模式管理

• 输入：“切换到正常模式”“切换到节能模式”遥控指令。

• 处理：模式切换，切换后按新模式规定的采集周期运行。

• 输出：模式状态（是否下传见 Q-012）。

• 异常处理：当前模式不允许的指令按 TMUS-MOD-005 与 TMUS-FUN-020 处理。

本节的需求条目为 TMUS-MOD-002、TMUS-MOD-003、TMUS-MOD-004、TMUS-MOD-005，见 3.1 节。

来源：RWS-4.5-1 ～ RWS-4.5-3。默认模式见 Q-011。

### 时间管理

• 输入：CTU 每秒广播的校时信息。

• 处理：解析校时字段、更新本地时间、维持本地计时。

• 输出：遥测帧中的 4 字节时间码。

• 时间与精度：校时后偏差与守时误差见 TMUS-PER-006。

• 异常处理：校时帧丢失时保持本地时间自走，不改变时间基准。

（TMUS-FUN-021）软件应接收 CTU 每秒广播的校时信息，并用其更新本地时间。

（TMUS-FUN-022）软件应把本地时间按 4 字节时间码格式填入遥测帧下传，时间码格式按【待确认】。

（TMUS-PER-006）软件在校时后本地时间与 CTU 时间的偏差应不大于【待确认】 ms，无校时期间的守时误差应不大于【待确认】。

来源：RWS-4.6-1、RWS-4.6-2。校时帧格式与精度见 Q-013，时间码格式见 Q-014。

### 通信故障处理与恢复

• 输入：RS-422 接收数据、接收超时。

• 处理：中断检测、串口重初始化、按同步字重同步、恢复计数。

• 输出：通信中断标志、恢复次数。

• 异常处理：中断期间继续采集并保持时间维护，不主动发送数据（TMUS-SAF-002）。

（TMUS-FUN-023）软件应在连续【待确认】 ms 未收到 CTU 的有效帧时判定 RS-422 通信中断，并置通信中断标志。

（TMUS-FUN-024）软件检测到通信中断后应重新初始化串口接收逻辑并按帧同步字重新同步，通信恢复后清除中断标志并累计恢复次数。

来源：RWS-4.7-1。中断判据与恢复措施见 Q-018。

### 采集参数存储与冗余管理

• 输入：EEPROM 中的三份采集参数、CTU 下发的参数修改指令。

• 处理：三取二表决、表决失败降级、写入时保留有效副本。

• 输出：本次运行使用的采集参数、参数故障标志。

• 异常处理：表决失败时使用默认参数并置标志（TMUS-DAT-003）；写入过程掉电时至少保留两份有效副本（TMUS-SAF-003）。

（TMUS-DAT-001）软件应把全部采集参数以三份互为冗余的形式存储在 EEPROM 中，任一份单独损坏时仍可恢复参数。

（TMUS-DAT-002）软件读取采集参数时应按三取二表决确定参数值，两份及以上一致的值作为有效值。

（TMUS-DAT-003）软件在三份参数两两不一致或三份均不可读时应置参数故障标志，并使用【待确认】的默认参数运行。

（TMUS-DAT-004）软件应在软件复位和看门狗复位后保持指令计数、错误计数和时间码，保持范围按【待确认】。

（TMUS-ADP-001）软件应支持通过“修改采集参数”指令修改的采集参数集合为【待确认】，各参数的取值范围与默认值按【待确认】。

（TMUS-ADP-002）软件在采集参数修改成功后应在【待确认】的时刻生效（立即生效或下一次初始化后生效）。

来源：RWS-7-1、RWS-4.4-1。表决失败处理见 Q-021，可修改参数清单见 Q-023，复位保持范围见 Q-031。

### 在轨维护

• 输入：CTU 注入的维护数据。

• 处理：按维护范围校验、生效；失败时回退到原状态。

• 输出：维护结果标志。

• 异常处理：校验失败时不生效并保持原状态。

（TMUS-FUN-026）软件应支持通过 CTU 注入的维护数据完成【待确认】范围内的在轨维护，并具备【待确认】的失败回退措施。

来源：RWS-4.8-1。维护范围、格式与回退措施见 Q-022。

## CSCI 外部接口需求

### 接口标识和接口图

软件只有 1 条物理链路（RS-422 异步串口），与 CTU 相连；其上承载 4 类消息流。外部接口标识见表 3-3。

表 3-3 外部接口标识

| 接口标识 | 接口名称 | 对端设备 | 方向 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | RS-422 串行通信链路 | 数管计算机 CTU | 双向 | TMUS-EIF-001 |
| IF-02 | 遥测请求帧 | CTU | 接收 | TMUS-EIF-002 |
| IF-03 | 遥测帧 | CTU | 发送 | TMUS-EIF-003 |
| IF-04 | 遥控指令帧 | CTU | 接收 | TMUS-EIF-004 |
| IF-05 | 校时广播帧 | CTU | 接收 | TMUS-EIF-005 |

接口图：TMU 软件位于 TMU 单机内，经 RS-422 异步串口与 CTU 双向连接；IF-02、IF-04、IF-05 为接收方向，IF-03 为发送方向。按部门文档规范，接口图应在 Visio 中绘制后插入本节，本稿以表 3-3 的连接关系代替。

### RS-422 串行通信接口

#### 优先级

本接口是软件唯一的外部接口，遥测应答优先于除遥控指令执行以外的其他处理。遥控指令的执行与遥测应答的先后次序按【待确认】（Q-028）。

#### 接口类型

实时数据传输与指令接口，采用请求应答方式，TMU 为从设备。

#### 数据元素

数据元素为模拟量 32 路（每路 2 字节）、温度量 16 路（每路 2 字节）、状态量 8 路（共 1 字节）、指令计数（1 字节）、错误计数（1 字节）、时间码（4 字节）。各数据元素的名称、单位、范围与精度按【待确认】（Q-015、Q-016、Q-017），参数表由 ICD 规定（Q-001）。

#### 数据元素集合体

遥测帧结构见表 3-4。

表 3-4 遥测帧格式

| 字段 | 长度（字节） | 说明 | 需求标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步字 | 2 | 0xEB90 | TMUS-FUN-012 |
| 长度 | 2 | 数据区字节数 | TMUS-FUN-012 |
| 数据区 | 64 | 全部模拟量、温度量、状态量，指令计数，错误计数，时间码 | TMUS-FUN-012 |
| 校验和 | 2 | 累加和 | TMUS-FUN-013 |

数据区按任务书逐项累加为 103 字节，与表 3-4 的 64 字节不一致，见 Q-002；各字段在数据区中的排列顺序由 ICD 规定，本次未提供（Q-001）。多字节字段的字节序按【待确认】（Q-008）。

#### 通信方法

波特率 115200 bps，1 位起始位、8 位数据位、奇校验、1 位停止位；TMU 只在收到 CTU 请求后发送数据；相邻请求的最小间隔按【待确认】（Q-028）。

（TMUS-EIF-001）软件应通过 1 路 RS-422 异步串口与 CTU 通信，链路参数为波特率 115200 bps、1 位起始位、8 位数据位、奇校验、1 位停止位。

（TMUS-EIF-007）软件应仅在收到 CTU 请求时发送遥测帧，除应答外不得主动向 CTU 发送数据。

#### 协议

同步方式：以同步字 0xEB90 建帧。应答方式：请求应答。超时与重发：中断判据与恢复方式按【待确认】（Q-018），遥测帧不重发。差错控制：字符奇校验加帧内 16 位累加和，计算范围按【待确认】（Q-007）。

（TMUS-EIF-002）软件应接收并识别 CTU 的遥测请求帧，帧格式按【待确认】。

（TMUS-EIF-003）软件应按 TMUS-FUN-012 规定的帧格式发送遥测帧，数据区各字段的排列顺序按【待确认】。

（TMUS-EIF-006）软件在遥测帧和指令帧中传送多字节数值时的字节序应按【待确认】。

#### 其他特性

电气特性（差分电平、终端匹配、隔离方式）由硬件保证，本节不作要求。

### 遥控指令接口

（TMUS-EIF-004）软件应接收并识别 CTU 的遥控指令帧，指令码表与帧格式按【待确认】。

指令码表、帧结构、校验方式与执行回执要求均由 ICD 规定，本次未提供（Q-001）。是否需要执行回执与重发去重见 Q-029。非法指令判据见 TMUS-FUN-019。

### 校时广播接口

（TMUS-EIF-005）软件应接收 CTU 每秒广播的校时帧，帧格式与校时字段定义按【待确认】。

校时帧结构、时间字段位宽与单位见 Q-013；校时精度与守时精度见 TMUS-PER-006。

## CSCI 内部接口需求

本配置项只有 1 个配置项，不存在配置项之间的内部接口。配置项内部各功能模块（初始化与自检、数据采集、遥测、遥控指令处理、工作模式管理、时间管理、通信故障处理、参数存储与冗余管理、在轨维护）之间的调用关系、数据结构和共享缓冲区留待软件设计阶段确定，本文档不作规定。

说明：本软件的功能模块划分见需求分析报告表 4-1，仅用于需求分组，不构成设计约束。

## CSCI 内部数据需求

软件在运行期间需要保存的关键数据见表 3-5。

表 3-5 内部数据项

| 数据项 | 内容 | 存储位置 | 冗余或保持要求 | 需求标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集参数 | 模拟量、温度量的量程与转换系数等 | EEPROM | 三份冗余，读取时三取二表决 | TMUS-DAT-001、TMUS-DAT-002、TMUS-DAT-003 |
| 指令计数 | 累计执行的遥控指令条数 | 运行区 | 1 字节，模 256 回绕；复位后保持范围见 Q-031 | TMUS-FUN-018、TMUS-DAT-004 |
| 错误计数 | 累计错误次数 | 运行区 | 1 字节；统计对象见 Q-009；复位后保持范围见 Q-031 | TMUS-FUN-014、TMUS-DAT-004 |
| 时间码 | 本地时间 | 运行区 | 4 字节；被校时信息更新；复位后保持范围见 Q-031 | TMUS-FUN-022、TMUS-DAT-004 |
| 采集结果 | 32 路模拟量、16 路温度量、1 字节状态量 | 运行区 | 供组帧使用，不需要冗余 | TMUS-FUN-006 ～ TMUS-FUN-008 |

（TMUS-DAT-001）软件应把全部采集参数以三份互为冗余的形式存储在 EEPROM 中，任一份单独损坏时仍可恢复参数。

（TMUS-DAT-002）软件读取采集参数时应按三取二表决确定参数值，两份及以上一致的值作为有效值。

（TMUS-DAT-003）软件在三份参数两两不一致或三份均不可读时应置参数故障标志，并使用【待确认】的默认参数运行。

（TMUS-DAT-004）软件应在软件复位和看门狗复位后保持指令计数、错误计数和时间码，保持范围按【待确认】。

## 适应性需求

（TMUS-ADP-001）软件应支持通过“修改采集参数”指令修改的采集参数集合为【待确认】，各参数的取值范围与默认值按【待确认】。

（TMUS-ADP-002）软件在采集参数修改成功后应在【待确认】的时刻生效（立即生效或下一次初始化后生效）。

可修改参数清单、取值范围与默认值均未在任务书中给出，见 Q-023；默认参数值另见 Q-021。除采集参数外，任务书未规定其他可配置项。

## 安全性需求

（TMUS-SAF-001）软件在执行“修改采集参数”和“软件复位”指令前应完成【待确认】的使能条件检查，未满足使能条件时应拒绝执行并置错误标志。

（TMUS-SAF-002）软件判定通信中断后应继续按周期采集并保持时间维护，不向 CTU 发送任何数据，直至通信恢复。

（TMUS-SAF-003）软件在写入 EEPROM 采集参数的过程中发生复位或掉电时，不应破坏原有参数，至少应保留两份有效副本。

危险操作防护的使能条件未在任务书中规定，见 Q-023。安全关键功能共 12 条，见 3.18 节。

## 保密性和私密性需求

本章不适用。理由：TMU 软件运行于星上单机内部，不处理涉密业务数据，任务书未提出加密、密钥管理或访问控制要求；遥测遥控数据的保密性由系统级链路和地面处理保证，不在本软件需求范围内。

## CSCI 环境需求

（TMUS-ENV-001）软件的运行处理器为 BM3803，主频 80 MHz。

（TMUS-ENV-002）软件的应用程序和参数存放在 512 KB EEPROM，引导程序存放在 128 KB PROM，数据存放在 2 MB 带 EDAC 的 SRAM。

（TMUS-ENV-003）软件应在【待确认】的运行环境（裸机或操作系统及版本）下运行。

（TMUS-ENV-004）软件应使用【待确认】的编译器及版本编译构建。

任务书未说明是否使用操作系统，也未规定编译器，见 Q-027。引导程序在 PROM 中独立存放，其是否属于本次研制范围见 Q-025。

## 计算机资源需求

### 计算机硬件需求

处理器 BM3803，主频 80 MHz；程序存储器 PROM 128 KB（引导程序）、EEPROM 512 KB（应用程序和参数）；数据存储器 SRAM 2 MB（带 EDAC）；采集电路 32 路模拟量（12 位 AD）、16 路温度量（热敏电阻）、8 路双电平状态量；RS-422 异步串口 1 路；硬件看门狗 1 个。

### 计算机硬件资源利用需求

（TMUS-RES-001）软件占用程序存储器（EEPROM 512 KB）的容量应不大于 80%，即余量不小于 20%，计量基准按【待确认】。

（TMUS-RES-002）软件占用数据存储器（SRAM 2 MB）的容量应不大于 80%，即余量不小于 20%，计量基准按【待确认】。

（TMUS-RES-003）软件在最大负载工况（正常模式、遥测请求连续到达）下的 CPU 负荷应不大于【待确认】%。

余量的计量基准（链接映射、堆栈深度等）见 Q-030，CPU 负荷的量化指标见 Q-006。

### 计算机软件需求

除编译器与构建工具外，本软件不依赖其他软件（含操作系统、库、驱动程序），实际依赖情况取决于 TMUS-ENV-003 的确认结果（Q-027）。应用程序和采集参数存放在 EEPROM，引导程序存放在 PROM，属于硬件配置，见 TMUS-ENV-002。

### 计算机通信需求

本软件只使用 1 条 RS-422 异步串行链路，链路参数见 TMUS-EIF-001，帧格式见 3.3.2.4，不使用总线或其他通信链路。

## 软件质量因素

（TMUS-QUA-001）软件应使用单机的硬件看门狗，看门狗溢出时间与喂狗周期按【待确认】配置。

（TMUS-QUA-002）软件在看门狗复位后应重新执行初始化流程，并按 TMUS-DAT-004 保持运行数据。

（TMUS-QUA-003）软件应在存储器巡检中检测 EDAC 单错，纠正单错并累计单错计数，单错计数通过遥测下传。

（TMUS-QUA-004）软件检测到 EDAC 双错时应置存储器故障标志、错误计数加 1，并按【待确认】处理（复位或降级运行）。

（TMUS-FUN-025）软件应周期性喂硬件看门狗，喂狗周期不大于【待确认】 ms 且小于看门狗溢出时间。

看门狗参数见 Q-019，EDAC 巡检周期与单错双错处理见 Q-020，在轨维护与可维护性见 3.2.9 节与 Q-022。可测试性通过遥测下传自检结果、参数故障标志、通信中断标志与各类计数来保证（TMUS-FUN-004、TMUS-DAT-003、TMUS-FUN-023、TMUS-FUN-014）。

## 设计和实现约束

（TMUS-CON-001）软件应使用 C 语言编写，并遵循 GJB 8114 的约束。

（TMUS-CON-002）软件不应使用动态内存分配。

（TMUS-CON-003）软件应按 GJB 438B 交付软件需求规格说明、软件设计说明、软件测试说明、软件测试报告、源代码及可执行程序。

除上述约束外，任务书未规定其他禁用特性（如递归、浮点运算），见需求分析报告检查表 H3 的结论；如需补充，由部门编码规范规定。

## 有关人员需求

本章不适用。理由：本软件为星上嵌入式软件，不涉及人员操作界面、人员数量与技能要求，运行期间无人在环。

## 有关培训需求

本章不适用。理由：本软件不向使用方提供操作培训需求；地面测试与操作培训由系统级培训安排覆盖。

## 有关后勤需求

本软件的维护与支持要求：源程序、可执行程序、链接映射文件、编译环境说明随交付物提交（TMUS-CON-003）；在轨维护能力见 TMUS-FUN-026 与 Q-022；交付介质与标识见 3.17 节。

## 其他需求

本章不适用。理由：任务书未提出除上述各章以外的其他需求（如电磁兼容、人机界面、标准化接口形式等）。

## 包装需求

交付介质与标识按部门软件配置管理规定执行：源代码、可执行程序与文档以电子介质交付，介质应标注软件名称、版本、配置项标识（TMU-APP）与密级；可执行程序应提供校验值（如 MD5）随介质清单提交。介质形式与标识格式未在任务书中规定，按部门规定执行。

## 需求的优先次序和关键程度

需求的关键程度分为安全关键、关键、一般三级，与任务书“软件关键等级：重要”的关系为：安全关键为直接影响在轨安全、可能导致单机失效或误动作的需求；关键为影响任务完成但可恢复的需求；一般为环境、资源与文档类需求。

表 3-6 安全关键需求

| 需求标识 | 需求名称 | 关键程度理由 |
| --- | --- | --- |
| TMUS-FUN-015 | 遥控指令接收与执行 | 指令执行直接作用于星上设备 |
| TMUS-FUN-016 | 软件复位指令 | 误执行将导致软件重启 |
| TMUS-FUN-017 | 修改采集参数指令 | 写入 EEPROM，误写将破坏参数 |
| TMUS-FUN-019 | 非法指令判据 | 判别错误将执行非法指令 |
| TMUS-FUN-020 | 非法指令处理 | 处理不当将造成误动作 |
| TMUS-FUN-025 | 看门狗喂狗 | 喂狗失效或误喂将导致复位或死锁 |
| TMUS-EIF-004 | 遥控指令帧接收 | 指令入口，解析错误将误执行 |
| TMUS-SAF-001 | 危险指令防护 | 防止危险指令误执行 |
| TMUS-SAF-002 | 通信中断期间的安全状态 | 防止中断期间误发送与失控 |
| TMUS-SAF-003 | 参数写入的掉电安全 | 防止参数永久丢失 |
| TMUS-QUA-001 | 看门狗配置 | 决定看门狗是否有效 |
| TMUS-QUA-004 | EDAC 双错处理 | 存储器双错影响软件正确运行 |

优先级排序：安全关键需求优先实现与验证，其次为通信与采集类关键需求，最后为文档与环境类一般需求。任务书未给出需求优先次序的量化要求，本表按关键程度排序，供设计与测试排程使用。

# 合格性规定

合格性方法定义：

• 测试（T）：在单机或等效环境下运行软件，施加规定的输入并测量输出，与需求规定的量化指标比较。适用于可测量、可重复的功能与性能需求。

• 演示（D）：在运行状态下观察软件行为，确认规定功能存在并正确执行，不作量化测量。适用于模式进入与退出等状态类需求。

• 分析（A）：通过核算、建模或检查工程数据判定符合性，不实际运行软件。适用于资源余量、帧传输时间核算等需求。

• 审查（I）：检查文档、源代码或构建产物是否符合规定。适用于编码规范、环境与交付类需求。

表 4-1 需求合格性方法

| 需求标识 | 需求名称 | 测试 | 演示 | 分析 | 审查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMUS-MOD-001 | 上电与复位后的运行模式 |  | ● |  |  |
| TMUS-MOD-002 | 进入节能模式 | ● |  |  |  |
| TMUS-MOD-003 | 返回正常模式 | ● |  |  |  |
| TMUS-MOD-004 | 节能模式下的功能保持 |  |  | ● | ● |
| TMUS-MOD-005 | 模式不允许指令的处理 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-001 | 硬件初始化 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-002 | 数据存储器自检 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-003 | 采集参数加载与表决 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-004 | 自检结果下传 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-005 | 自检失败处理 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-006 | 模拟量采集 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-007 | 状态量采集 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-008 | 温度量采集 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-009 | 采集数据工程值转换 | ● |  | ● |  |
| TMUS-FUN-010 | 采集异常处理 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-011 | 遥测请求应答 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-012 | 遥测帧组帧 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-013 | 遥测帧校验和 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-014 | 错误计数维护 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-015 | 遥控指令接收与执行 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-016 | 软件复位指令 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-017 | 修改采集参数指令 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-018 | 指令计数维护 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-019 | 非法指令判据 | ● |  |  | ● |
| TMUS-FUN-020 | 非法指令处理 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-021 | 校时信息接收 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-022 | 时间码下传 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-023 | 通信中断检测 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-024 | 通信恢复 | ● |  |  |  |
| TMUS-FUN-025 | 看门狗喂狗 | ● |  | ● |  |
| TMUS-FUN-026 | 在轨维护 |  | ● | ● |  |
| TMUS-PER-001 | 遥测响应时间 | ● |  |  |  |
| TMUS-PER-002 | 正常模式采集周期 | ● |  |  |  |
| TMUS-PER-003 | 温度量采集周期 | ● |  |  |  |
| TMUS-PER-004 | 节能模式采集周期 | ● |  |  |  |
| TMUS-PER-005 | 采集精度 | ● |  | ● |  |
| TMUS-PER-006 | 时间精度 | ● |  | ● |  |
| TMUS-EIF-001 | RS-422 链路参数 | ● |  |  |  |
| TMUS-EIF-002 | 遥测请求帧接收 | ● |  |  |  |
| TMUS-EIF-003 | 遥测帧发送 | ● |  |  |  |
| TMUS-EIF-004 | 遥控指令帧接收 | ● |  |  |  |
| TMUS-EIF-005 | 校时广播帧接收 | ● |  |  |  |
| TMUS-EIF-006 | 多字节字段传输顺序 | ● |  |  |  |
| TMUS-EIF-007 | 从设备发送约束 | ● |  |  |  |
| TMUS-DAT-001 | 采集参数冗余存储 | ● |  |  |  |
| TMUS-DAT-002 | 参数三取二表决 | ● |  |  |  |
| TMUS-DAT-003 | 表决失败处理 | ● |  |  |  |
| TMUS-DAT-004 | 运行数据保持 | ● |  |  |  |
| TMUS-ADP-001 | 可配置参数集合 | ● |  |  |  |
| TMUS-ADP-002 | 参数生效方式 | ● |  |  |  |
| TMUS-SAF-001 | 危险指令防护 | ● |  |  |  |
| TMUS-SAF-002 | 通信中断期间的安全状态 | ● |  |  |  |
| TMUS-SAF-003 | 参数写入的掉电安全 | ● |  | ● |  |
| TMUS-QUA-001 | 看门狗配置 | ● |  |  |  |
| TMUS-QUA-002 | 看门狗复位后行为 | ● |  |  |  |
| TMUS-QUA-003 | EDAC 单错处理 | ● |  | ● |  |
| TMUS-QUA-004 | EDAC 双错处理 | ● |  |  |  |
| TMUS-ENV-001 | 目标处理器 |  |  |  | ● |
| TMUS-ENV-002 | 存储器配置 |  |  |  | ● |
| TMUS-ENV-003 | 软件运行环境 |  |  |  | ● |
| TMUS-ENV-004 | 编译与构建环境 |  |  |  | ● |
| TMUS-RES-001 | 程序存储器余量 |  |  | ● |  |
| TMUS-RES-002 | 数据存储器余量 |  |  | ● |  |
| TMUS-RES-003 | CPU 负荷 | ● |  | ● |  |
| TMUS-CON-001 | 编程语言与编码规范 |  |  |  | ● |
| TMUS-CON-002 | 禁用动态内存分配 |  |  |  | ● |
| TMUS-CON-003 | 交付物 |  |  |  | ● |

合格性验证环境：任务书未规定，建议以单机联试环境为主并配遥测遥控模拟器，见 Q-033。

# 需求可追踪性

## 软件需求到上级需求的追溯

表 5-1 软件需求到上级需求的追溯

| 需求标识 | 上级条款 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| TMUS-MOD-001 | 派生 | 任务书未规定默认模式，Q-011 |
| TMUS-MOD-002 | RWS-4.5-2 | — |
| TMUS-MOD-003 | RWS-4.4-1、RWS-4.5-1 | — |
| TMUS-MOD-004 | 派生 | 任务书未说明节能模式下其他功能是否停用 |
| TMUS-MOD-005 | RWS-4.4-4 | 派生部分：模式越权指令，Q-010 |
| TMUS-FUN-001 | RWS-4.1-1 | 按硬件组成细化 |
| TMUS-FUN-002 | RWS-3-3、RWS-4.1-1 | — |
| TMUS-FUN-003 | RWS-4.1-1、RWS-7-1 | — |
| TMUS-FUN-004 | RWS-4.1-2 | — |
| TMUS-FUN-005 | 派生 | 自检失败处理，Q-021 |
| TMUS-FUN-006 | RWS-3-4、RWS-4.2-1 | — |
| TMUS-FUN-007 | RWS-3-4、RWS-4.2-1、RWS-4.3-3 | — |
| TMUS-FUN-008 | RWS-3-4、RWS-4.2-1 | — |
| TMUS-FUN-009 | 派生 | 量化与转换关系，Q-015、Q-016 |
| TMUS-FUN-010 | 派生 | 采集异常处理，Q-009 |
| TMUS-FUN-011 | RWS-4.3-1 | — |
| TMUS-FUN-012 | RWS-4.3-2 | — |
| TMUS-FUN-013 | RWS-4.3-2 | 细化：计算范围待 Q-007 |
| TMUS-FUN-014 | 派生 | 错误计数统计对象，Q-009 |
| TMUS-FUN-015 | RWS-4.4-1 | — |
| TMUS-FUN-016 | RWS-4.4-1 | 细化：复位范围待 Q-024 |
| TMUS-FUN-017 | RWS-4.4-1、RWS-7-1 | 细化：写入流程待 Q-023 |
| TMUS-FUN-018 | RWS-4.4-3 | 细化：1 字节模 256 回绕 |
| TMUS-FUN-019 | 派生 | 非法指令判据，Q-010 |
| TMUS-FUN-020 | RWS-4.4-4 | 派生部分：处理动作，Q-010 |
| TMUS-FUN-021 | RWS-4.6-1 | — |
| TMUS-FUN-022 | RWS-4.6-2、RWS-4.3-3 | 细化：时间码格式待 Q-014 |
| TMUS-FUN-023 | 派生 | 通信中断判据，Q-018 |
| TMUS-FUN-024 | RWS-4.7-1 | — |
| TMUS-FUN-025 | 派生 | 看门狗使用要求，Q-019 |
| TMUS-FUN-026 | RWS-4.8-1 | 派生部分：维护内容，Q-022 |
| TMUS-PER-001 | RWS-4.3-1、RWS-5-1 | 取较严值 10 ms，Q-003、Q-004 |
| TMUS-PER-002 | RWS-4.2-1 | 允许偏差待 Q-005 |
| TMUS-PER-003 | RWS-4.2-1、RWS-4.5-3 | — |
| TMUS-PER-004 | RWS-4.5-3 | — |
| TMUS-PER-005 | 派生 | 采集精度，Q-017 |
| TMUS-PER-006 | 派生 | 校时与守时精度，Q-013 |
| TMUS-EIF-001 | RWS-3-5、RWS-6-1 | — |
| TMUS-EIF-002 | RWS-4.3-1 | 帧格式见 Q-001 |
| TMUS-EIF-003 | RWS-4.3-2、RWS-4.3-3 | 字段顺序见 Q-002 |
| TMUS-EIF-004 | RWS-4.4-2 | 帧格式见 Q-001 |
| TMUS-EIF-005 | RWS-4.6-1 | 帧格式见 Q-013 |
| TMUS-EIF-006 | 派生 | 字节序，Q-008 |
| TMUS-EIF-007 | RWS-6-2 | — |
| TMUS-DAT-001 | RWS-7-1 | — |
| TMUS-DAT-002 | RWS-7-1 | — |
| TMUS-DAT-003 | 派生 | 表决失败处理，Q-021 |
| TMUS-DAT-004 | 派生 | 复位后数据保持，Q-024、Q-031 |
| TMUS-ADP-001 | 派生 | 可修改参数清单，Q-023 |
| TMUS-ADP-002 | 派生 | 参数生效方式，Q-023 |
| TMUS-SAF-001 | 派生 | 危险指令防护，Q-023 |
| TMUS-SAF-002 | 派生 | 中断期间安全状态，Q-018 |
| TMUS-SAF-003 | 派生 | 写入掉电安全，Q-023 |
| TMUS-QUA-001 | RWS-3-6 | 派生部分：看门狗参数，Q-019 |
| TMUS-QUA-002 | 派生 | 看门狗复位后行为，Q-031 |
| TMUS-QUA-003 | 派生 | EDAC 单错处理，Q-020 |
| TMUS-QUA-004 | 派生 | EDAC 双错处理，Q-020 |
| TMUS-ENV-001 | RWS-3-1 | — |
| TMUS-ENV-002 | RWS-3-2、RWS-3-3 | — |
| TMUS-ENV-003 | 派生 | 运行环境，Q-027 |
| TMUS-ENV-004 | 派生 | 编译环境，Q-027 |
| TMUS-RES-001 | RWS-5-3 | 计量基准待 Q-030 |
| TMUS-RES-002 | RWS-5-3 | 计量基准待 Q-030 |
| TMUS-RES-003 | RWS-5-2 | 细化：量化指标待 Q-006 |
| TMUS-CON-001 | RWS-8-1 | — |
| TMUS-CON-002 | RWS-8-2 | — |
| TMUS-CON-003 | RWS-9-1 | — |

## 上级需求到软件需求的追溯

表 5-2 上级需求到软件需求的追溯

| 上级条款 | 对应软件需求 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| RWS-3-1 | TMUS-ENV-001 | 已覆盖 |
| RWS-3-2 | TMUS-ENV-002 | 已覆盖 |
| RWS-3-3 | TMUS-ENV-002、TMUS-FUN-002、TMUS-QUA-003、TMUS-QUA-004 | 已覆盖 |
| RWS-3-4 | TMUS-FUN-006、TMUS-FUN-007、TMUS-FUN-008 | 已覆盖 |
| RWS-3-5 | TMUS-EIF-001 | 已覆盖 |
| RWS-3-6 | TMUS-FUN-025、TMUS-QUA-001 | 已覆盖 |
| RWS-4.1-1 | TMUS-FUN-001、TMUS-FUN-002、TMUS-FUN-003 | 部分覆盖（Q-005） |
| RWS-4.1-2 | TMUS-FUN-004、TMUS-FUN-005 | 已覆盖 |
| RWS-4.2-1 | TMUS-PER-002、TMUS-PER-003、TMUS-FUN-006、TMUS-FUN-007、TMUS-FUN-008 | 已覆盖 |
| RWS-4.3-1 | TMUS-FUN-011、TMUS-PER-001 | 部分覆盖（Q-003、Q-004） |
| RWS-4.3-2 | TMUS-FUN-012、TMUS-FUN-013、TMUS-EIF-003 | 部分覆盖（Q-002、Q-007） |
| RWS-4.3-3 | TMUS-FUN-012、TMUS-FUN-009、TMUS-FUN-022 | 部分覆盖（Q-002） |
| RWS-4.4-1 | TMUS-FUN-015、TMUS-FUN-016、TMUS-FUN-017、TMUS-MOD-002、TMUS-MOD-003 | 部分覆盖（Q-001） |
| RWS-4.4-2 | TMUS-EIF-004 | 部分覆盖（Q-001） |
| RWS-4.4-3 | TMUS-FUN-018 | 已覆盖 |
| RWS-4.4-4 | TMUS-FUN-019、TMUS-FUN-020、TMUS-MOD-005 | 部分覆盖（Q-010） |
| RWS-4.5-1 | TMUS-MOD-002、TMUS-MOD-003、TMUS-MOD-004 | 部分覆盖（Q-011） |
| RWS-4.5-2 | TMUS-MOD-002 | 已覆盖 |
| RWS-4.5-3 | TMUS-PER-004、TMUS-PER-003 | 已覆盖 |
| RWS-4.6-1 | TMUS-FUN-021、TMUS-EIF-005 | 部分覆盖（Q-013） |
| RWS-4.6-2 | TMUS-FUN-022 | 部分覆盖（Q-014） |
| RWS-4.7-1 | TMUS-FUN-023、TMUS-FUN-024、TMUS-SAF-002 | 部分覆盖（Q-018） |
| RWS-4.8-1 | TMUS-FUN-026 | 部分覆盖（Q-022） |
| RWS-5-1 | TMUS-PER-001 | 部分覆盖（Q-003） |
| RWS-5-2 | TMUS-RES-003 | 部分覆盖（Q-006） |
| RWS-5-3 | TMUS-RES-001、TMUS-RES-002 | 部分覆盖（Q-030） |
| RWS-6-1 | TMUS-EIF-001 | 已覆盖 |
| RWS-6-2 | TMUS-EIF-007、TMUS-SAF-002 | 已覆盖 |
| RWS-7-1 | TMUS-DAT-001、TMUS-DAT-002、TMUS-FUN-003 | 部分覆盖（Q-021） |
| RWS-7-2 | 全部需求的关键程度标注（3.18 节） | 已覆盖 |
| RWS-8-1 | TMUS-CON-001 | 已覆盖 |
| RWS-8-2 | TMUS-CON-002 | 已覆盖 |
| RWS-9-1 | TMUS-CON-003 | 已覆盖 |

统计：上级条款 33 条，已覆盖 17 条，部分覆盖 16 条，未覆盖 0 条，不适用 0 条，覆盖率 51.5%。部分覆盖的原因均为待确认问题未澄清，详见第 7 章。

未覆盖条款：无。

# 注释

## 术语和缩略语

表 6-1 术语和缩略语

| 术语或缩略语 | 全称或含义 |
| --- | --- |
| TMU | Telemetry Measurement Unit，遥测采集单元，本软件的宿主单机 |
| CTU | 数管计算机，与 TMU 通信的对端设备 |
| TMU 软件 | TMU 应用软件，本配置项，标识 TMU-APP |
| SRS | 软件需求规格说明 |
| ICD | 接口控制文件 |
| AD | 模数转换 |
| EDAC | Error Detection And Correction，存储器错误检测与纠正 |
| EEPROM | 电可擦可编程只读存储器，存放应用程序和参数 |
| PROM | 可编程只读存储器，存放引导程序 |
| SRAM | 静态随机存取存储器，带 EDAC |
| RS-422 | 一种差分异步串行通信电气标准 |
| 遥测帧 | 软件向 CTU 发送的数据帧，格式见 3.3.2.4 |
| 指令计数 | 累计执行的遥控指令条数，1 字节 |
| 错误计数 | 累计错误次数，1 字节，统计对象见 Q-009 |
| 时间码 | 遥测帧中表示本地时间的 4 字节字段，格式见 Q-014 |
| 三取二表决 | 三份冗余数据中取两份及以上一致的值作为有效值 |
| 遥测请求 | CTU 要求 TMU 发送一帧遥测帧的请求帧 |
| 节能模式 | 降低模拟量与状态量采集频率的工作模式，采集周期 500 ms |

## 背景说明

本文档为演示项目产物，依据虚构的软件研制任务书 DEMO-TMU-RWS-001 V1.0 编写，不对应任何真实型号。

本文档中出现的“【待确认】”标记表示该内容缺少上级材料依据，对应问题编号见第 7 章，须经提问对象答复后由责任人在修订版中填入，不得在评审前自行取值或沿用经验值。

本文档未规定软件内部结构、函数划分与数据结构，相关内容留待软件设计阶段确定。

# 待确认问题清单

表 7-1 待确认问题清单

| 编号 | 类型 | 问题摘要 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-001 | 引用文件未提供 | ICD（DEMO-ICD-TMU-CTU V1.0）未提供，指令码表、四类帧格式、字节序、校验范围均无依据 | 3.3 节与 3.2.4 节 | 提供 ICD 及指令码表、遥测参数表 |
| Q-002 | 矛盾 | 数据区规定 64 字节，按 4.3 节逐项累加为 103 字节；自检结果无字段位置 | 3.2.3、3.3.2.4 | 重新定义数据区长度与字段偏置 |
| Q-003 | 矛盾 | 遥测响应时间 10 ms（4.3 节）与 20 ms（第 5 章）不一致 | 3.2.3 | 统一指标并明确计时起止点 |
| Q-004 | 不可行 | 115200 bps 下 109 字节帧传输需 10.41 ms，超过 10 ms 指标 | 3.2.3 | 放宽至 20 ms 或提高波特率 |
| Q-005 | 模糊 | “尽快完成初始化”无时间上限；采集周期无抖动容差；响应时间无计时起止点 | 3.2.1、3.2.2 | 给出量化指标（建议值需上级确认） |
| Q-006 | 模糊 | “CPU 负荷不宜过高”无量化指标与工况 | 3.10.2 | 给出量化指标与测量工况 |
| Q-007 | 缺失 | 累加和的计算范围、初值、溢出处理未规定 | 3.2.3 | 从同步字累加至数据区末字节，取低 16 位 |
| Q-008 | 缺失 | 多字节字段字节序未规定 | 3.3.2.6 | 采用高字节在前 |
| Q-009 | 缺失 | “错误计数”统计对象未定义 | 3.2.3、3.5 | 明确统计对象清单与回绕规则 |
| Q-010 | 模糊 | “对非法指令应进行适当处理”无判据与处理方式 | 3.2.4 | 按 TMUS-FUN-019、TMUS-FUN-020 确认判据 |
| Q-011 | 缺失 | 上电或复位后的默认工作模式未规定 | 3.1 | 进入正常模式 |
| Q-012 | 缺失 | 模式状态是否下传未规定 | 3.1、3.2.5 | 在数据区增加模式字 |
| Q-013 | 缺失 | 校时帧格式、校时精度、守时精度未规定 | 3.2.6、3.3.4 | 提供校时帧格式与精度指标 |
| Q-014 | 缺失 | 4 字节时间码的编码方式、分辨率、日界处理未规定 | 3.2.6 | 明确编码方式 |
| Q-015 | 缺失 | 12 位 AD 的量化方式、量程与转换系数未规定 | 3.2.2 | 提供模拟量参数表 |
| Q-016 | 缺失 | 热敏电阻测温的转换算法与范围未规定 | 3.2.2 | 提供温度量转换表 |
| Q-017 | 缺失 | 采集精度指标未规定 | 3.2.2 | 给出误差指标 |
| Q-018 | 缺失 | 通信中断判据、恢复措施、恢复次数未规定 | 3.2.7 | 连续 100 ms 无有效帧判为中断 |
| Q-019 | 缺失 | 看门狗溢出时间、喂狗周期、复位后行为未规定 | 3.11 | 溢出 1 s、喂狗 100 ms |
| Q-020 | 缺失 | EDAC 巡检周期、单错双错处理与上报未规定 | 3.11 | 巡检不大于 10 s |
| Q-021 | 缺失 | 三取二表决失败的处理与默认参数未规定 | 3.5 | 使用默认参数并置标志 |
| Q-022 | 模糊 | “在轨维护能力”的具体内容未说明 | 3.2.9 | 明确维护范围与回退措施 |
| Q-023 | 模糊 | 可修改参数清单、范围、生效方式、使能条件未规定 | 3.2.8、3.6、3.7 | 提供参数清单与保护措施 |
| Q-024 | 缺失 | “软件复位”的复位范围与复位后模式未规定 | 3.1、3.2.4 | 只复位运行状态，保持参数 |
| Q-025 | 缺失 | 引导程序是否属本次研制范围及其功能未规定 | 3.9 | 明确范围边界 |
| Q-026 | 缺失 | 采集电路与处理器的接口分工未说明 | 3.2.2 | 提供硬件设计说明 |
| Q-027 | 缺失 | 运行环境（裸机或操作系统）与编译器未规定 | 3.9、3.10.3 | 裸机运行，明确编译器版本 |
| Q-028 | 缺失 | 请求帧最小间隔与应答间隔未规定 | 3.3.2.5 | 请求间隔不小于 10 ms |
| Q-029 | 缺失 | 遥控指令是否需要回执、重发是否去重未规定 | 3.3.3 | 不设回执，以计数反映 |
| Q-030 | 缺失 | 存储器余量 20% 的计量基准未规定 | 3.10.2 | 明确计量基准 |
| Q-031 | 缺失 | 复位后需保持的数据与保持方式未规定 | 3.5 | 保持计数与时间码 |
| Q-032 | 缺失 | 遥测帧内容与采集时刻的关系未规定 | 3.2.3 | 发送最新缓存值 |
| Q-033 | 缺失 | 验证环境与文档模板未规定 | 第 4 章 | 以单机联试为主，配模拟器 |

统计：待确认问题 33 项，其中引用文件未提供 1 项、矛盾 2 项、不可行 1 项、模糊 5 项、缺失 24 项。