密级：内部（虚构示例）

文件编号：PDUS-SRS-001

（演示模板，非部门正式模板。进内网后替换为部门正式模板。）

载荷配电单元软件（PDUS）

载荷配电单元软件需求规格说明（摘录）

版本：V1.0

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

示例单位

2026-09-15

目　录

（目录：打开文档时选择“是”更新域，或右键此处选择“更新域”）

文件编号：PDUS-SRS-001　版本：V1.0　日期：2026-09-15

说明：本文件为单元测试和详细设计练习用的虚构示例，只摘录与 OC 指令输出有关的章节。

# 1 范围

## 1.1 标识

软件名称：载荷配电单元软件；软件简称：PDUS；运行处理器：BM3803（SPARC V8）。

## 1.2 系统概述

载荷配电单元接收平台的遥控指令，通过 8 路 OC（集电极开路）指令接口控制载荷的加断电和工作状态切换。OC 输出电路由 OC 输出控制器（FPGA 实现）驱动，控制器的寄存器定义见《OC 输出控制器接口说明》（PDU-FPGA-ICD-003）。

# 2 引用文档

| 编号 | 名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| PDUS-RWS-001 | 载荷配电单元软件研制任务书 | V1.1 |
| PDU-FPGA-ICD-003 | OC 输出控制器接口说明 | V1.0 |

# 3 需求

## 3.1 状态和模式

PDUS-MOD-002　上电或复位后，软件初始化完成前后，所有 OC 输出都应处于断开状态。

PDUS-MOD-003　软件有正常模式和安全模式两种工作模式，当前模式由模式管理功能维护。

## 3.2 OC 指令输出

PDUS-FUN-021　软件应能按遥控指令输出 8 路 OC 指令，指令编号 0～7，分别对应 OC0～OC7。

PDUS-FUN-022　每路 OC 指令的输出为高电平脉冲，脉宽由遥控指令参数给定，范围 20～200 ms（含两端）。脉宽超出范围的指令应拒绝执行，并计入指令拒绝计数。

PDUS-PER-005　OC 指令实际输出脉宽与给定脉宽之差应不大于 ±1 ms。

PDUS-FUN-023　同一时刻只允许输出一路 OC 指令。正在输出 OC 指令时收到新的 OC 指令，应拒绝新指令，并计入指令拒绝计数。

PDUS-FUN-024　OC 指令开始输出后，软件应回读 OC 输出状态；回读结果与期望不一致时，应进行故障处理。

PDUS-FUN-025　软件收到“OC 全部断开”指令后，应在 1 ms 内断开全部 OC 输出，并终止正在执行的 OC 指令。

PDUS-SAF-005　安全模式下禁止输出载荷类 OC 指令 OC4～OC7，收到时应拒绝并计入指令拒绝计数；OC0～OC3 在两种模式下都允许输出。

## 3.5 内部数据

PDUS-DAT-007　软件应维护以下计数，供遥测下传：OC 指令执行计数、OC 指令拒绝计数、OC 回读故障计数。各计数为 8 位，计到 255 后保持 255。

## 3.12 设计和实现约束

PDUS-CON-001　软件使用 C 语言（C89）编写。

PDUS-CON-002　访问在中断服务程序和主程序之间共享的数据时，应采取关中断等保护措施。