密级：公开（练习示例）

文件编号：TCU-HW-ICD-001

（演示模板，非部门正式模板。进内网后替换为部门正式模板。）

热控单元软件

热控单元硬件接口说明（摘录）

版本：V1.0

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

示例单位

2026-09-20

目　录

（目录：打开文档时选择“是”更新域，或右键此处选择“更新域”）

文件编号：TCU-HW-ICD-001　版本：V1.0　日期：2026-09-20

说明：本文件为概要设计练习用的虚构示例，只摘录与软件有关的内容。寄存器均为 32 位，地址为字节地址。

# 处理器和存储器

1.1　处理器为 BM3803（SPARC V8），主频 50 MHz，大端字节序。

1.2　存储器映射：

| 区域 | 地址范围 | 容量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROM | 0x00000000～0x0007FFFF | 512 KB | 程序存储。上电后由引导程序把程序复制到 SRAM 运行 |
| SRAM | 0x40000000～0x400FFFFF | 1 MB | 程序运行区和数据区，有 EDAC 保护 |
| EEPROM | 0x10000000～0x10007FFF | 32 KB | 参数存储，见第 7 章 |
| FPGA 寄存器 | 0x20000000～0x200000FF | — | 见第 3～6 章 |

1.3　SRAM 的 EDAC：读出时发现单位错误，由硬件纠正后送给处理器，但存储器中的错误数据不会被改写；发现双位错误时产生不可屏蔽中断（IRL 15）。

1.4　SRAM 读、写一个 32 位字各需 4 个时钟周期。

# 中断

2.1　BM3803 的中断级别为 1～15，15 级最高且不可屏蔽。处理器进入中断服务程序时自动关闭中断；中断服务程序中是否允许更高级别的中断打断，由软件决定。

2.2　中断分配：

| 中断源 | 级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定时器 1 | 8 | BM3803 片内定时器，见第 8 章 |
| RS422 UART | 5 | FPGA 产生，接收中断和发送中断共用，原因见 UART_STAT |
| EDAC 双位错误 | 15 | 不可屏蔽 |

# RS422 UART 控制器

3.1　寄存器：

| 地址 | 名称 | 访问 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x20000000 | UART_DATA | 读/写 | 读：从接收 FIFO 取出一个字节；写：写入发送 FIFO 一个字节 |
| 0x20000004 | UART_STAT | 读/写 1 清除 | bit4～0 RX_CNT：接收 FIFO 中的字节数（0～16）；bit12～8 TX_CNT：发送 FIFO 中的字节数（0～16）；bit16 RX_OVR：接收溢出，写 1 清除；bit17 RX_IRQ、bit18 TX_IRQ：中断原因（只读） |
| 0x20000008 | UART_CTRL | 读/写 | bit3～0 RX_TRIG：接收中断门限（1～15）；bit8 RX_IE：接收中断使能；bit9 TX_IE：发送中断使能；bit12～11 PARITY：00 无校验，01 奇校验，10 偶校验 |
| 0x2000000C | UART_BAUD | 读/写 | 分频值 = 50 MHz ÷（16 × 波特率）− 1，取整 |

3.2　接收 FIFO、发送 FIFO 深度各为 16 字节。接收 FIFO 满后再收到的字节被丢弃，并置 RX_OVR。

3.3　接收中断：接收 FIFO 中的字节数达到 RX_TRIG，或接收 FIFO 非空且连续 4 个字符时间没有收到新字节时产生。发送中断：TX_IE = 1 且发送 FIFO 中的字节数不大于 4 时产生。

3.4　数据格式为 1 位起始位、8 位数据位、可选校验位、1 位停止位。

# 测温

4.1　32 路热敏电阻经多路开关接入一个 12 位 ADC。向 MUX_SEL（0x20000020）写 0～31 选择通道，写入值 n − 1 对应测温点 Tn。

4.2　切换通道后，须等待不少于 1 ms（输入滤波电路稳定时间）再启动转换。

4.3　向 ADC_CTRL（0x20000024）写 1 启动一次转换，转换时间不大于 20 μs。转换完成后 ADC_STAT（0x20000028）bit0 为 1，ADC_DATA（0x2000002C）bit11～0 为转换结果；读 ADC_DATA 后 ADC_STAT bit0 清零。

4.4　热敏电阻为负温度系数：温度升高时 ADC 原码减小。−40 ℃ 时原码约为 0xF00，+60 ℃ 时约为 0x100。

# 加热器

5.1　HTR_OUT（0x20000040）bit n − 1 对应加热器 Hn（n = 1～16），写 1 接通，写 0 断开；读出值为写入值。

5.2　HTR_EN（0x20000044）bit0：0 表示全部加热器断开（与 HTR_OUT 的内容无关），1 表示按 HTR_OUT 输出。复位后 HTR_EN 为 0，HTR_OUT 的内容不确定。

5.3　每路加热器功率 10 W，加热器电源最大输出功率 80 W。

# 看门狗

6.1　看门狗上电后即开始工作，不能关闭。超时时间为 800 ms ± 10%。

6.2　喂狗方法：向 WDT_FEED（0x20000060）先写 0x55，再写 0xAA，两次写入之间不超过 10 μs。

6.3　看门狗超时后复位处理器和 FPGA，FPGA 寄存器恢复为复位值。RST_CAUSE（0x20000064）bit0 为 1 表示上电复位，bit1 为 1 表示看门狗复位，写 1 清除。

# EEPROM

7.1　EEPROM 容量 32 KB，按字节读写，读访问时间 200 ns。

7.2　写入采用页写方式，每页 64 字节（按 64 字节对齐）。写入一页后进入写周期，写周期最长 10 ms，期间 EE_STAT（0x20000070）bit0（BUSY）为 1，不能读写 EEPROM。

7.3　控温参数存储区（EEPROM 内的偏移地址）：第一份 0x0000～0x00FF，第二份 0x0100～0x01FF，第三份 0x0200～0x02FF。

# 定时器

8.1　BM3803 片内定时器 1 经预分频后计数时钟为 1 MHz，定时周期 =（重装值 + 1）μs，重装值 0～65535。定时到时产生 8 级中断并自动重装。