密级：公开（练习示例）

文件编号：TCUS-SRS-001

（演示模板，非部门正式模板。进内网后替换为部门正式模板。）

热控单元软件

热控单元软件需求规格说明

版本：V1.0

| 编写 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

示例单位

2026-10-10

目　录

（目录：打开文档时选择“是”更新域，或右键此处选择“更新域”）

文件编号：TCUS-SRS-001　版本：V1.0　日期：2026-10-10

说明：本文件为概要设计练习用的虚构示例，内容经过简化。

# 1 范围

## 1.1 标识

软件名称：热控单元软件；软件简称：TCUS；版本：V1.0；运行处理器：BM3803（SPARC V8）。

## 1.2 系统概述

热控单元安装在卫星载荷舱内，采集 32 路测温点的温度，控制 16 路加热器，使载荷设备保持在规定的温度范围内。热控单元通过一路 RS422 异步串口与平台数管计算机通信，接收遥控指令和控温参数上注，应答遥测查询。

热控单元的硬件接口见《热控单元硬件接口说明》（TCU-HW-ICD-001），与平台的通信协议见《热控单元与平台通信协议》（TCU-PLT-ICD-002）。

# 2 引用文档

| 编号 | 名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| TCU-RWS-001 | 热控单元软件研制任务书 | V1.0 |
| TCU-HW-ICD-001 | 热控单元硬件接口说明 | V1.0 |
| TCU-PLT-ICD-002 | 热控单元与平台通信协议 | V1.1 |

# 3 需求

## 3.1 状态和模式

TCUS-MOD-001　上电或复位后，软件应在 2 s 内完成初始化并进入自主控温模式。初始化完成前，所有加热器应处于断开状态。

TCUS-MOD-002　软件有自主控温模式和遥控模式两种工作模式。自主控温模式下，软件按控温参数自动控制加热器；遥控模式下，软件不进行自主控温，加热器只按遥控指令接通或断开。工作模式由遥控指令切换。

## 3.2 能力需求

### 3.2.1 温度采集

TCUS-FUN-001　软件应每 1 s 完成一轮 32 路测温点 T1～T32 的采集。每路连续采样 4 次，去掉最大值和最小值，取其余 2 次的平均值作为该路本轮的测量值（ADC 原码）。

TCUS-FUN-002　测量值小于 0x010 或大于 0xFEF 时，判该测温点故障，置该路的测温点故障标志；测量值恢复到上述范围以内时，清除故障标志。

### 3.2.2 自主控温

TCUS-FUN-010　自主控温模式下，软件每 1 s 对加热器 H1～H16 各进行一次控温：控温点温度低于下限阈值时接通该路加热器，高于上限阈值时断开，介于两者之间时保持不变。每路加热器的控温点编号（1～32）和上、下限阈值由控温参数表规定（见 TCUS-DAT-001）。

TCUS-FUN-011　控温点故障时，对应的加热器应进行故障处理。

### 3.2.3 遥控

TCUS-FUN-020　软件应接收平台发送的遥控帧，执行以下指令：加热器接通（指定一路）、加热器断开（指定一路）、加热器全部断开、切换到自主控温模式、切换到遥控模式。帧格式和指令码见 TCU-PLT-ICD-002。

TCUS-FUN-021　帧校验错误、长度错误、指令码或参数非法的遥控帧应丢弃，遥控错误计数加 1。正确接收的遥控帧，遥控接收计数加 1。

TCUS-FUN-022　加热器接通、断开指令只在遥控模式下执行；自主控温模式下收到时拒绝执行，遥控拒绝计数加 1。“加热器全部断开”指令在两种模式下都执行。

TCUS-PER-001　从遥控帧最后一个字节接收完毕到指令执行完毕（加热器输出改变）的时间应不大于 10 ms。

### 3.2.4 参数上注

TCUS-FUN-025　软件应接收平台发送的参数上注帧，用帧中的控温参数表替换当前使用的控温参数，并在 1 s 内完成 EEPROM 中三份控温参数的存储。参数非法（控温点编号不在 1～32 范围内，或下限阈值不小于上限阈值）的上注帧应拒绝，遥控拒绝计数加 1。

### 3.2.5 遥测

TCUS-FUN-030　平台每 500 ms 发送一次遥测查询帧。软件收到正确的遥测查询帧后，应在 5 ms 内开始发送遥测应答帧。

TCUS-FUN-031　遥测应答帧的内容包括：32 路测温点最近一轮的测量值、16 路加热器状态、当前工作模式、遥控接收计数、遥控错误计数、遥控拒绝计数、32 路测温点故障标志、复位计数。

## 3.3 外部接口需求

TCUS-INT-001　软件与平台之间采用 RS422 异步串行通信：波特率 115200 bps，8 位数据位，1 位停止位，无校验。帧格式见 TCU-PLT-ICD-002。

TCUS-INT-002　测温、加热器、看门狗、EEPROM 等硬件接口见 TCU-HW-ICD-001。

## 3.5 内部数据需求

TCUS-DAT-001　控温参数表包括 16 路加热器各自的控温点编号（1 字节，1～32）、下限阈值和上限阈值（各 2 字节，ADC 原码），共 80 字节。控温参数表在 EEPROM 中存储三份。上电时读取三份，按字节三取二表决后使用；三份互不相同的字节，使用默认控温参数表中对应的字节。

TCUS-DAT-002　遥控接收计数、遥控错误计数、遥控拒绝计数、复位计数均为 8 位，计到 255 后从 0 重新计数。

## 3.7 安全性需求

TCUS-SAF-001　任何时刻同时接通的加热器不得超过 8 路。

TCUS-SAF-002　软件复位（包括看门狗复位）后，在恢复控温之前，所有加热器应保持断开。

## 3.10 计算机资源需求

TCUS-RES-001　CPU 负荷应不大于 50%（设计阶段按最坏情况估算，系统测试时实测）。

TCUS-RES-002　程序存储器（PROM）和数据存储器（SRAM）的使用量均应留有不少于 20% 的余量。

## 3.11 软件质量因素

TCUS-REL-001　软件应使用看门狗。喂狗只能在主程序中进行，不得在中断服务程序中喂狗。

TCUS-REL-002　软件应周期刷新 SRAM（读出后写回），每 60 s 内完成一遍全部 SRAM 的刷新。

## 3.12 设计和实现约束

TCUS-CON-001　软件使用 C 语言（C89）编写，裸机运行，不使用操作系统。

TCUS-CON-002　访问在中断服务程序和主程序之间共享的数据时，应采取关中断等保护措施。